- Spray Shaping(스프레이 형태)

울트라소닉 스프레이 노즐은 부드럽고 낮은 속도의 스프레이를 함으로 특정한 경우에 있어서 더 조정하여야만 적용이 가능하다. 혈액 수집용 튜브의 코팅이나 방향제의 짜여지지 않은 직물위로의 분사,반응 구간으로의 화학물질 삽입 등 많은 경우에 완벽하게 있는 그대로 적용이 가능하다.

반면,넓은 면의 코팅이나 아주 좁은 공간에 패턴의 초점을 맞추거나 아주 한정된 라인, 또는 아주 정확한 외곽라인으로 패턴을 생산해야 할 경우엔 스프레이의 형태에 보조적인 조치가 이루어져야만 한다.

단일노즐로 넓은 면의 스프레이를 하려면 노즐을 특별히 고안된 에어 핸들러 범위 안에 설치해야 하는데 이 에어 핸들러는 원하는 폭에 맞게 분무 부분을 자르고 그것을 원하는 방향으로 균일한 쐐기모양의 패턴이 나가도록 하기위해 낮은 속도의 공기를 사용한다.

이러한 타입의 장비로 최고 20인치의 너비로 균일한 분사 패턴을 만들어 낼 수 있다.

아래에 그 중 한가지 에어 핸들링 장비가 소개되어있다.

분무대는 아세탈 플라스틱 부분으로 대략 4"정도 너비이며 노즐을 지지하고 노즐로부터 나올 때 스프레이를 향하는 두 개의 제어가능 한 공기 분사를 제공하는 두 가지 목적이 있다.

그 분출구가 균형 있게 바깥쪽으로 뿜어냄으로써 분사되는 면을 자른다. 그 제어 가능한  분사 공기의 속도가 최종패턴의 너비를 결정하게 된다. 당연히 속도가 올라감에 따라 패턴이 넓어진다. 그 분출구에 의한 공기는 노즐에서 나올 때 그 흐름에 수직이 되지는 않는다.

다만 약간 굽혀 분사 패턴이 앞쪽으로 나아가는 추진력을 갖도록 한다. 그 이유는 공기의 유도장치로써 패턴이 다음 분사조절 장치에 이르게 하기 위함이다.  이 장치는 기본적으로  부딪치는 분사 패턴면에 수직이 되는 부채꼴의 공기판을 만들어 주는 에어 나이프의 적용이다. 그 공기스팀의 속도는 일반적으로 고정되어 있다. 떨어진 액체는 곧 공기면에 의해 반출되고 균일한 입자로 목표면을 향해 나아간다. 그 공기 유도가 부채꼴 패턴을 만듦으로써 결과적으로 분사 패턴은 분사대에 의해 만들어진 부딪는 분무보다 더 넓다. 이러한 방법으로 2-20"너비 범위에 걸쳐 균일한 분무 패턴을 생성할 수 있게 된다. 이 에어 핸들링 시스템은  방위인식에 반응하지 않는다. 분무는 위,아래, 또는 수평을 향하도록 하여 동일한 좋은 효과를 기대할 수 있다.

좁은 라인 패턴이나 아주 한정된 면의 패턴을 생성하기 위해서 사용되는 기술은 낮은 압력의 공기흐름을 안으로 주입하는 하우징으로 노즐의 분쇄표면을 둘러싸고 있는 부분과 즉시

스프레이 주위에 스프레이 분사의 흐름 방향에 평행으로 하는 부분으로 구성된다. 아래 다이어그램은 일반적으로 이용하는 방법이다.

스프레이를 조정하기 위해 보조 공기를 이용할 경우 울트라소닉 분무 과정에 의해 생성된 것 보다 낙하속도가 증가하는 결과를 가져올 수 있다. 그러나 압축식 스프레이에 비교해 여전히 느리다.